# Станок для проточки тормозных дисков модели AM-8700/983

Содержание

| Введение Требования безопасности Порядок сборки станка | 1 ~ 3 4 ~ 6 7 ~ 8 |
| --- | --- |
| Токарный блок BL-718 | 9 ~ 10 |
| Приводной блок AM-8700 | 11 ~ 12 |
| Подготовка к работе | 13 ~ 15 |
| Крепление монтажного адаптера USM | 16 ~ 17 |
| Крепление токарного блока BL-718 к адаптеру USM | 18 ~ 19 |
| Крепление токарного блока BL-718 универсальными пластинами | 20 ~ 21 |
| Установка приводного блока AM-8700 | 22 ~ 23 |
| Проточка тормозного диска | 24 ~ 25 |
| Завершение работы | 26 ~ 27 |
| Техническое обслуживание | 28 ~ 29 |
| Рекомендации и условия гарантии | 31 |
| Технические характеристики | 32 |
| Двухрежимная модель станка | 33-35 |

# Введение

Токарный

станок АМ-8700

Токарный блок BL-718

Предохранитель 8А

# Дополнительные приспособления

- Выдвижной ящик

- Съемный адаптер

- Коническое кольцо

- T-образный ключ (под шестигранник)

- S- крюк

- Резиновое кольцо (глушитель)

- Электрический кабель

- Щетка

- Комплект резцов

Рис. 4

# Требования безопасности

  - Соблюдайте требования безопасности при работе с электрооборудованием и требования настоящей инструкции. Храните инструкцию рядом со станком.

  - Станок для проточки тормозных дисков может эксплуатироваться специалистом только после ознакомления с положениями настоящей инструкции. Будьте внимательны.

  - Нельзя работать на станке в болезненном состоянии (состоянии усталости).

  - Станок для проточки тормозных дисков BL-718 предназначен для работы с приводом AM-8700.

  - Эксплуатируйте станок для проточки тормозных дисков BL-718 и приводное устройство AM-8700 в соответствии с положениями данной инструкции.

  - Запрещено перегружать станок во время работы.

  - При подключении к сети соблюдайте параметры на заводских табличках.

  - Соблюдайте чистоту на рабочем месте во избежание получения травм.

  - Если станок не используется, его следует убрать в отдельное помещение.

  - Запрещено нахождение детей в рабочей зоне.

  - Запрещено касаться кабелей и рабочих деталей станка, необходимо соблюдать чистоту в рабочей зоне.

  - Запрещено эксплуатировать станок в условиях:

-взрывоопасной атмосферы;

-высокой влажности и сырости.

  - Исключите попадание воды на детали электрического оборудования.

  - Выполняйте требования безопасности и инструкции по снятию и установке узлов автомобиля, приведенные в руководстве по ремонту автомобиля.

  - Для удобной работы на станке следует предусмотреть 50 кв. см. свободного пространства вокруг приводного устройства AM-8700 и 50 кв. см. за токарным блоком BL-718.

  - Не приближайтесь к подвижным деталям станка.

  - Запрещено носить широкополую одежду с украшениями, которые могут попасть в детали станка.

  - Соберите в пучок длинные волосы.

  - Токарный блок BL-718 должен быть оснащен защитным щитком, как указано в инструкции.

  - Убедитесь в том, что пол рабочей зоны – ровный.

  - Не перемещайте оборудование в процессе выполнения работы.

  - Не тяните за электрический кабель.

  - Во время проточки тормозного диска могут вылетать горячие окалины.

  - Для предотвращения опасности пожара и травмирования следует выполнять требования безопасности, а именно:

    - носите защитные очки;

    - работайте в спецодежде;

    - одевайте рабочие перчатки;

    - работайте в защитной маске;

    - имейте под рукой огнетушитель.

  - По возможности закрепите резиновое кольцо на ободе тормозного диска для снижения вибрации и уровня шума.

  - В	целях	безопасности	следует	использовать	принадлежности	и/или приспособления, указанные в данном руководстве или каталоге.

  - Запрещено самостоятельно вносить конструктивные изменения в оборудование.

  - Перед началом работы проверьте отсутствие неисправностей.

  - До начала работ проверьте исправность защитного щитка и других деталей станка.

  - Проверьте соосность подвижных деталей и соединений, наличие возможных неисправностей, другие узлы, которые могут влиять на работу оборудования.

  - Поврежденный защитный щиток или другие узлы подлежат ремонту или замене силами квалифицированного специалиста.

  - Неисправные	выключатели	подлежат	замене.	Данная	работа	должна выполняться квалифицированным специалистом.

  - Не включайте станок при неисправном сетевом выключателе.

  - Содержите станок в чистоте и порядке.

  - На рукоятках устройств должны отсутствовать следы масла, они должны быть сухими и чистыми.

  - Необходимо выполнять техническое обслуживание в соответствии с указаниями данной инструкции.

  - Ремонты и техническое обслуживание выполняются только квалифицированным специалистом, располагающим необходимым опытом в области электротехники и механики.

  - Ремонт и техническое обслуживание выполняются только после выключения электропитания и отсоединении сетевого кабеля.

  - Следует использовать только рекомендованные производителем запасные части.

## Порядок сборки станка

Рис.8

М12×30 60Нм

М12×20 60Нм (2)

Рукоятка

фиксации

Регулировочная

гайка

Рис.9

Паз

М8 (4) 25Нм

М6×12 (3) 10Нм

### Монтаж станка

- Прикрутите стойку к задней опоре стенда, рис. 8.

- Воспользуйтесь двумя шестигранными болтами M12×20, момент затяжки болтов составляет 60Нм.

- Снимите поворотное колесо с задней опоры.

- Закрепите поворотное колесо с нижней стороны задней опоры, рис.8. 5- Используйте один болт M12×30 с шайбой, момент затяжки 60Нм.

- Вращайте вал до тех пор, пока паз не окажется напротив резьбового отверстия под рукояткой фиксации.

- Установите рукоятку фиксации в резьбовое отверстие. 8- Установите опору станка на колеса.

- Извлеките токарный блок BL-718, пенопласт, нижнюю пластину и выдвижной ящик из металлического короба.

- Закрепите металлический короб на стойке, рис. 9.

- Воспользуйтесь тремя болтами M6×12 с шайбами M6. Момент затяжки болтов 10Нм.

- Установите выдвижной ящик, нижнюю пластину и пенопласт в металлический короб.

- Уложите токарный блок BL-718 в короб. 14- Уложите съемный адаптер в короб.

- При наличии: уложите адаптеры в короб.

- Ослабьте крепление рукоятки фиксации, повернув ее на пол-оборота.

- Только для модели AM-8700: поворачивайте регулировочную гайку до тех пор, пока опорная пластина устройства не окажется над регулировочной гайкой на высоте не менее 50мм.

- Затяните рукоятку фиксации небольшим усилием.

- Закрепите электродвигатель и кронштейн на опорной пластине устройства, рис.

9.

- Воспользуйтесь четырьмя гайками M8 и шайбами, момент затяжки – 25Нм. 21- Установите резиновый коврик на крышку электродвигателя.

22- Установите защитный щиток на вилку приводного устройства. 23- Уложите детали и приспособления в выдвижные ящики.

### Токарный блок BL-718

Щелчок

Рис.11

Рис.12

Рис.10

Токарный блок BL-718 (рис. 10-13)

1- Проушина с резьбой 2- Проушина без резьбы

3- Стрелка индикатора направления вращения 4- Регулятор глубины резания

- Направляющая

- Кнопка фиксации

- Рукоятка (штурвал)

- Автоматическая подача по направляющим

### Приводной блок АМ-8700

Рис.14

Рис.15

Приводной блок AM-8700, рис.14.

- AM-8700:	выключатель	электродвигателя	с	переключением	направления вращения вала – версия с одной скоростью вращения, рис. 15.

- Сетевое гнездо.

- Регулировочная гайка для настройки высоты устройства. 4- Рукоятка фиксации.

5- Предупреждение о необходимости использования защитных очков/наушников. 6- Кнопка аварийного выключения.

7- Выдвижной ящик.

9- Поворотное колесо с фиксацией.

▲ При возникновении аварийной ситуации устройства BL-718-AM-8700 отключаются с помощью аварийного выключателя. Его можно отключить поворотом рифленого кольца под кнопкой по часовой стрелке. В штатных условиях AM-8700 выключается поворотом переключателя электродвигателя в положение «0».

## Подготовка к работе

Рис.17

Рис.18

Рис.19

Рис.20

Рис.21

### Подготовка к работе

- Установите автомобиль на рампу. Включите нейтральную передачу в КП автомобиля.

- Поднимите автомобиль на требуемую высоту, колеса должны свободно вращаться, рис.17.

- Проверьте зазор в подшипниках обоих колес, рис.18.

- При	необходимости	отрегулируйте	зазор	в	подшипниках,	как	указано	в руководстве по ремонту автомобиля.

▲5-Зафиксируйте тормозной диск на ступице во избежание попадания грязи между ними после снятия колеса. Воспользуйтесь устройством для нажатия на тормозную педаль. Помните о том, что не все тормозные диски крепятся на ступице винтом или гайкой.

- Снимите колесо и зафиксируйте тормозной диск на ступице колесными гайками или болтами и коническими кольцами, рис. 21.

- Снимите другое колесо и зафиксируйте тормозной диск двумя колесными гайками или болтами и коническими кольцами.

- Проверьте толщину тормозного диска, она должна превышать минимально допустимое значение.

- Для получения информации о минимально допустимой толщине тормозного диска см. руководство по ремонту автомобиля.

- Если толщина тормозного диска имеет минимально допустимое значение, его следует заменить новым. Проточка тормозного диска в этом случае запрещена.

- Если толщина тормозного диска превышает минимально допустимое значение, следует установить толщину срезаемого слоя металла с обеих сторон диска.

- Закрепите адаптер на одной из колесных гаек или болтов, рис. 21. 13- V-образный адаптер следует жестко зафиксировать на ступице.

- Затяните колесные гайки или болты моментом 50Нм.

- Снимите тормозной суппорт и подвесьте его на S-крюке.

- Убедитесь в том, что тормозной шланг и суппорт не входят в контакт с валом или другими подвижными деталями.

- Удалите грязь и следы коррозии в местах крепления тормозного суппорта на поворотном кулаке. Их следует обязательно очистить, так как точки крепления суппорта выполняют роль корректирующей плоскости при проточке тормозного диска.

- Установите резиновую ленту на ободе тормозного диска для снижения вибраций и шума, рис. 20.

- Подсоедините электрический кабель к приводному устройству АМ-8700 и подключите его к электросети.

- Подключите кабель между устройством АМ-8700 и токарным блоком BL-718.

- Установите выключатель электродвигателя в положение «0», выключите кнопку аварийного останова.

- Сдвиньте максимально назад держатели резцов токарного блока BL-718.

- В этом положении резцы не получат повреждение в результате контакта с тормозным диском.

#### Крепление монтажного адаптера USM

- См. рис. 22 и 23, на которых изображены места крепления тормозного суппорта.

- Установите	«резьбовое	приспособление»,	если	проушины	для	крепления тормозного суппорта не имеют резьбы, см. рис. 24.

- Установите	«приспособление	без	резьбы»,	если	проушины	для	крепления тормозного суппорта оснащены резьбой, см. рис. 25.

- Запрещено использовать пневматический инструмент при установке или снятии монтажного приспособления и токарного блока BL-718.

- Предварительно затяните все болты крепления от руки, затем затяните их ключом требуемым моментом.

#### Крепление резьбового монтажного адаптера USM

- Закрепите монтажный адаптер USM болтами М10 в местах крепления тормозного суппорта.

  - Дуга адаптера должна быть направлена к оси, рис. 24.

  - Убедитесь в том, что болты крепления имеют правильную длину. Они не должны касаться тормозного диска после установки адаптера.

  - При необходимости используйте шайбу для корректировки длины болта.

  - Шестигранные болты бокового держателя должны быть ослаблены.

- После установки бокового держателя необходимо затянуть болты М10 монтажного адаптера USM от руки, рис. 27.

#### Крепление монтажного адаптера без резьбы USM

- Измерьте диаметр болта крепления тормозного суппорта.

- Выберите проставки для монтажного адаптера в соответствии с полученным значением диаметра, рис. 26;

Болт M8: вставьте проставки Ф8,5 в крепления монтажного адаптера.

Болт M9-M10: вставьте проставки Ф 10,5 в крепления монтажного адаптера. Болт M12-M14: проставки не используются!

Болт > M14: обратитесь к дилеру с вопросом приобретения дополнительных приспособлений.

- Закрепите монтажный адаптер USM болтами тормозного суппорта в местах крепления, см. рис. 25.

  - Дуга адаптера должна быть направлена к оси.

  - Убедиться в том, что болты крепления имеют требуемую длину. Они не должны касаться тормозного диска после установки адаптера.

  - При необходимости используйте шайбу для корректировки длины болта.

  - Шестигранные болты бокового держателя должны быть ослаблены.

После установки бокового держателя необходимо затянуть болты М10 монтажного приспособления USM от руки, рис. 27.

## Крепление монтажного адаптера USM

Рис.22

Рис.23

Рис.24

Рис.25

Рис.26

Рис.27

Рис.28

Удлинители

#### Крепление токарного блока BL-718 к монтажному адаптеру USM

1- Закрепите токарный блок BL-718 в рабочем положении, рис.29-30. 2- При необходимости переверните блок BL-718, рис.31.

- Закрепите токарный блок BL-718 на боковом держателе монтажного адаптера с помощью рукояток.

- Сдвиньте токарный блок BL-718, чтобы тормозной диск находился посередине блока BL-718. См. рис. 32 и 33. Сдвиньте его к средней линии, но не более, чем на 2 мм внутрь (в направлении автомобиля).

- Проверьте, что токарный блок BL-718 не входит в контакт с тормозным диском.

- Закрутите один из шестигранных болтов с помощью Т-образного ключа. Боковой держатель закреплен на монтажном адаптере.

- Затяните болты предписанным моментом, в указанном порядке;

  - болты крепления M10 в проушинах тормозного суппорта: моментом 50Нм (монтажный адаптер);

  - болты тормозного суппорта (размера как M10 или больше) моментом 50Нм; болты крепления тормозного суппорта M8 моментом 25Нм;

болты крепления тормозного суппорта M9 моментом 30Нм (монтажный адаптер голубого цвета);

  - рукоятку затяните усилием 50Нм;

  - шестигранные болты монтажного адаптера затяните моментом 25Нм.

Проверьте, что тормозной диск свободно поворачивается, то есть, без заеданий.

Рис.29

Рис.32

Рис.33

Крепление токарного блока BL-718 к монтажному адаптеру USM

Рис.30

Рис.31

Крепление токарного блока BL-718 универсальными пластинами

    - Закрепите токарный блок BL-718 в рабочем положении, рис.38-39.

      - Дистанция между внешним ободом тормозного диска и токарным блоком BL-718 должна быть достаточной для установки резиновой ленты.

      - Дистанция между внешним ободом тормозного диска и токарным блоком BL-718 должна быть как можно меньше.

    - При необходимости поверните токарный блок BL-718 на 180 градусов, подача питания выполняется снизу, рис. 40.

    - Сдвиньте токарный блок BL-718 таким образом, чтобы тормозной диск находился посередине блока BL-718.

    - При необходимости установите между универсальными пластинами и проушинами для крепления тормозного суппорта прокладки, как показано на стр. 33-34, тормозной диск должен находиться посередине блока BL-718.

    - На рис. 42 показано правильное взаимное положение токарного блока и тормозного диска, на рис. 41 изображена неправильная установка.

    - Сдвиньте токарный блок BL-718 к средней линии, но не более, чем на 2 мм внутрь (в направлении автомобиля).

    - BL-718 не должен касаться тормозного диска. 8-Затяните все болты требуемым моментом:

- болты крепления М10 моментом 50Нм;

- болты тормозного суппорта (размера как M10 или больше) моментом 50Нм; болты крепления тормозного суппорта M9 моментом 30Нм; болты крепления тормозного суппорта M8 моментом 25Нм.

- Проверьте, что тормозной диск свободно поворачивается, то есть, без заеданий. 10- Проверьте, что болты имеют правильную длину, они не должны касаться

тормозного диска после установки. При необходимости установите шайбы для корректировки длины болтов.

### Крепление токарного блока BL-718 универсальными пластинами

Рис.41

Рис.42

Рис.40

Рис.39

Рис.38

Установка приводного блока AM-8700

Поверните адаптер в горизонтальную плоскость. 1- Установите АМ-8700 соосно со ступицей.

  - Ослабьте рукоятку фиксации на пол-оборота, рис. 44.

  - Отрегулируйте высоту устройства АМ-8700 с помощью регулировочной гайки.

  - Закрепите приводную вилку устройства в адаптере, оставив 5 мм свободного пространства, рис. 43. Вилка должна быть направлена к центру ступицы.

  - Зафиксируйте поворотное колесо стенда, рис. 45.

  - Проверить, что тормозной диск свободно поворачивается, то есть, без заеданий.

  - Тормозной диск и вал другого колеса также могут начать вращение при включении приводного блока.

### Установка приводного блока AM-8700:

Рис.43

Рис.44

Рис.45

## Проточка тормозного диска

- Проверьте направление вращения приводного блока AM-8700 в соответствии со стрелкой, нанесенной на токарном блоке BL-718, рис. 46.

- AM-8700 с полноприводными моделями автомобилей: установите переключатель электродвигателя в положение «1», рис.15-16, стр. 15.

- AM-8700	с	другими	моделями	автомобилей:	установите	переключатель электродвигателя в положение «2».

- Рукоятка фиксации приводного блока должна быть откручена на пол-оборота для снижения вибрации станка.

- Для снижения вибрации следует точно установить высоту приводного блока.

Рис.44., стр. 35.

- Если на поверхности тормозного диска имеются сильные неровности, при проточке нельзя превышать максимальную глубину резания.

- Переместите держатель резцов блока BL-718 к середине рабочей поверхности тормозного диска.

- Осторожно поворачивайте регуляторы по часовой стрелке до момента касания резца поверхности тормозного диска, которое сопровождается характерным звуком.

- Осторожно переместите держатель резцов к ступице тормозного диска, рис.48.

- Регулятор можно поворачивать не более чем на 16 щелчков при использовании резцов с острым углом.

- Поверните	регулятор	не	более	чем	на	4	щелчка	при	использовании прямоугольных резцов.

- Один щелчок соответствует 0,05 мм, рис. 49.

- Установите регуляторы (поворотом по часовой стрелке) в требуемое положение (мин. 0,05 мм, макс. 0,8 мм).

- Включите режим автоматической подачи (проточки) нажатием кнопки, рис. 51- 52.

- После обработки выключите режим автоматической подачи токарного блока BL- 718 повторным нажатием этой кнопки.

- Выключите приводной блок AM-8700.

- Проверьте качество проточки тормозного диска с обеих сторон. 18- При необходимости, повторите процедуру.

- Измерьте толщину тормозного диска, которая должна превышать минимально допустимое значение, приведенное в руководстве по ремонту. В противном случае, установите новый тормозной диск на автомобиль.

Рис.46

Рис.47

Рис.50

Рис.51

Рис.52

Рис.49

Щелчок

Рис.48

## Завершение работы

  - Открутите регуляторы против часовой стрелки, чтобы держатели резцов сместились максимально назад.

  - Сдвиньте направляющие назад.

  - Отсоедините электрические кабели. 4- Снимите токарный блок BL-718.

5- Снимите монтажный блок, открутив болты в порядке, обратном установке. 6- Снимите резиновое кольцо с тормозного диска, рис.32.

- Отсоедините адаптер.

- Тормозной диск должен быть зафиксирован на ступице колеса, как минимум, двумя колесными болтами или гайками.

- Повторите описанные процедуры для проточки тормозного диска другого колеса.

- Для исключения риска неровности торможения выполните проточку обоих тормозных дисков одной оси автомобиля.

- Очистите поверхность тормозного диска и прилегающие зоны от посторонних частиц, убедитесь в отсутствии металлических частиц на деталях антиблокировочной тормозной системы.

- Поверхности тормозных колодок должны быть ровными и параллельными.

При необходимости, установите новые тормозные колодки.

- Установить тормозные колодки и суппорт в соответствии с указаниями руководства по ремонту автомобиля.

- Затяните	и	замените	болты	крепления	суппорта	в	соответствии	с руководством по ремонту.

- Затяните болты крепления тормозного суппорта требуемым моментом.

- Несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы привести колодки в рабочее состояние и зафиксируйте тормозной диск на ступице колеса.

- Закрепите устройство для нажатия на педаль тормоза.

- Открутите колесные болты или гайки и снимите конические кольца.

- Установите колесо автомобиля в соответствии с руководством по ремонту. 20- Затяните колесные гайки или болты требуемым моментом.

21- Проверьте уровень тормозной жидкости.

Рис.55

Рис.54

Рис.53

## Техническое обслуживание

Перед проведением технического обслуживания внимательно ознакомьтесь с требованиями безопасности, приведенными в данной инструкции.

A- Проверьте, что резцы заточены и не повреждены (перед началом работы).

Периодически поворачивайте и меняйте резцы (каждые 10 проточек пар тормозных дисков). Тщательно очистить монтажную поверхность резца щеткой после смены или поворота резца.

B- Очищайте направляющие (каждые 10 проточек пар тормозных дисков).

Очистите направляющие между корпусом блока и держателями щеткой, затем нанесите небольшое количество масла (для станка AOMAI Disc Lathe Oil).

C- Очистите держатели резцов (каждые 50 проточек тормозных дисков).

Поверните регулятор против часовой стрелки, держатель резца должен полностью сойти с направляющей. Очистите держатель и немого смажьте. При установке в токарный блок прорезь держателя должна быть направлена в сторону наружной поверхности блока BL-718.

D- Электрические кабели (каждую неделю). Проверьте кабели и удлинители на наличие повреждений, при необходимости, немедленно замените.

E- Натяжение зубчатого ремня (один раз в два года). Сдвинув направляющие назад, поверните регулировочную гайку и подтяните зубчатый ремень.

Рис.56

Рис.58

Рис.59

Рис.57

### Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Неровная обработка или эффект «елочки» Приводное устройство работает неустойчиво | Вибрация Зазор в колесном подшипнике Слишком большой припуск при резании Поломка резца Ослаблено крепление резца Неправильное направление вращения Регулятор Ослабление фиксации Нет соосности со съемным адаптером Неотцентрированно соединение «устройство- адаптер» | Проверьте состояние резинового кольца/ Проверьте установку токарного блока BL-718 /используйте конические кольца /установите токарный блок BL-718 как можно ближе к ступице Отрегулируйте/замените Не более 0,2 мм Замените Затяните См. направление вращения по стрелке на токарном блоке BL-718 Настройте См. инструкцию Отрегулируйте Отцентрируйте |

Рекомендации

При монтаже токарного блока BL-718 убедитесь в том, что расстояния между проушинами для крепления тормозного суппорта и универсальными пластинами равны сверху и снизу.

- Колесные гайки и болты следует всегда затягивать требуемым усилием.

- Своевременно поворачивайте и меняйте резцы.

Перед началом проточки проверьте, что резцы подходят для проточки всей поверхности тормозного диска. Поставщик оборудования располагает необходимой брошюрой по резцам для токарного блока BL-718.

### Условия гарантии

На все детали станка, за исключением резцов, распространяется заводская гарантия сроком 1 год. Гарантия не действует в случае ненадлежащей эксплуатации оборудования.

Запасные части для станка можно заказать у поставщика оборудования. При заказе проверьте артикулы запасных частей по списку, который приводится в конце данной инструкции.

Хранить данную инструкцию и список запасных частей в выдвижном ящике станка.

### Технические характеристики

BL-718

Максимальная толщина тормозного диска		40 мм Точность регулятора с нониусом	≤0,002-0,005 мм Скорость подачи блока	8,5 мм/мин

Электрические характеристики	12В/1,5A (постоянный ток) Вес нетто		7 кг

AM-8700/8703/8706

Рабочая высота (мин/макс)	1/1,25 м

Скорость привода	98 об/мин

Электрические характеристики	220В/50Гц, 110В/60Гц

Вес	50 кг

Температура окружающего воздуха	-25 -50°С

Точность:	≤0,002-0,005 мм

Биение тормозного диска	≤0,00-0,005 мм Вариация толщины тормозного диска	0,005-0,01 мм Шероховатость поверхности тормозного диска	Ra 1,5-2,0 мкм

Уровень шума: 74дБ(A) без учета корректирующего фактора 4дБ(A)

## Общие сведения:

#### AM-983 – это усовершенствованная модель станка AM-8700. Данный двухрежимный станок позволяет выполнять операцию проточки тормозных дисков на автомобиле и, если места для выполнения операции недостаточно, тормозной диск можно снять с автомобиля и установить на вал станка AM-983, чтобы выполнить проточку безупречного качества.

Наименование деталей：

#### Зажим

- Пружина

#### Коническая втулка

- Тормозной диск

#### Зажим

- Проставка

#### Фиксирующая гайка

- Вилка приводного блока, ПВХ

Работа станка：

#### При выполнении проточки тормозного диска на автомобиле установите приводную вилку на конец вала станка и закрепите ее винтом. Затем выполняйте стандартные процедуры работы AM-8700.

  - При выполнении проточки снятого с автомобиля тормозного диска:

    - Снимите приводную вилку с вала станка, затем установите детали ① - ⑦ друг за другом в соответствии с приведенной выше схемой.

    - Убедитесь, что при установке тормозного диска (детали ④) он не будет заблокирован токарным блоком AM8706. Ослабив верхний винт, отведите токарный блок полностью назад, повернув колесо. После установки тормозного диска на вал установите токарный блок как можно ближе к поверхности обработки и закрутите винт.

    - Используйте коническую втулку подходящего размера. Перед затяжкой последней гайки поверните тормозной диск вручную и убедитесь в его сбалансированном вращении.

    - Затяните последнюю гайку с помощью болта-штифта оптимальным усилием 30 Нм.

    - Если тормозной диск вращается с биением, ослабьте последнюю гайку, отрегулируйте положение деталей так, чтобы тормозной диск вращался плавно от руки.

    - Остальные операции аналогичны модели AM-8700.

Гарантийный талон

| Модель | AM-8700/983 |
| --- | --- |
| Заводской номер | AM-8700/983 NO. BL-718 NO. |
| Дата покупки |  |
| Компания-поставщик | ООО “Техносоюз» 8-800-100-70-96 |
| Номер счета-фактуры |  |
| Сведения о пользователе | Адрес: |
|  | Индекс: Телефон: |